工地安全事项

一、个人防护装备（PPE）

1. 必须正确佩戴安全帽，系好帽带

2. 高处作业必须佩戴安全带，并做到"高挂低用"

3. 进入施工现场必须穿防砸防刺穿安全鞋

4. 电焊、打磨等作业必须佩戴防护眼镜和面罩

5. 噪声环境必须佩戴耳塞或耳罩

6. 粉尘环境必须佩戴防尘口罩

7. 高空作业必须穿防滑鞋，禁止穿拖鞋、高跟鞋

二、高处作业安全

1. 2 米及以上作业必须设置防护栏杆和安全网

2. 脚手架必须验收合格后方可使用

3. 禁止抛掷工具、材料，应使用工具袋或绳索传递

4. 六级以上大风、暴雨、大雾等恶劣天气停止高处作业

5. 梯子使用要稳固，角度约 75 度，有人扶持

三、用电安全

1. 临时用电必须实行"三级配电、两级保护"

2. 所有电气设备必须接地或接零保护

3. 电线不得拖地、浸泡在水中，必须架空或穿管保护

4. 禁止私拉乱接电线，必须持证电工操作

5. 配电箱必须上锁，非电工人员不得操作

6. 潮湿环境使用安全电压（≤36V）

四、机械安全

1. 机械设备必须验收合格后方可使用

2. 操作人员必须经过培训，持证上岗

3. 机械运转时禁止触摸转动部位

4. 定期维护保养，发现隐患立即停用

5. 起重吊装必须设专人指挥，严格遵守"十不吊"原则

6. 机械设备周围设置防护围栏和警示标志

五、消防安全

1. 施工现场设置明显消防通道，保持畅通

2. 配备足量消防器材，定期检查有效

3. 动火作业必须办理动火证，设专人监护

4. 易燃材料分类存放，远离火源

5. 宿舍禁止使用大功率电器和明火

6. 定期组织消防演练

六、临时设施安全

1. 临时搭建工棚、宿舍必须符合安全标准

2. 严禁使用易燃材料搭建临时设施

3. 临时用电不得超负荷，线路规范敷设

4. 雨季注意防坍塌、防雷击

5. 夏季防暑降温，冬季防冻防滑

七、文明施工安全

1. 材料堆放整齐，标识清楚

2. 及时清理建筑垃圾，保持场地整洁

3. 设置明显的安全警示标志

4. 施工区域与生活区域分开

5. 控制施工噪声，不影响周边居民

八、应急处置

1. 熟悉现场逃生路线和应急集合点

2. 掌握基本急救知识和灭火器使用方法

3. 发现隐患及时上报，不冒险作业

4. 发生事故立即报告，启动应急预案

5. 配合事故调查，不隐瞒不谎报

九、特种作业安全

1. 电工、焊工、起重工等必须持证上岗

2. 有限空间作业必须审批，先通风后作业

3. 吊装作业设警戒区域，专人指挥

4. 拆除作业制定专项方案，按顺序施工

十、安全教育

1. 新工人必须接受三级安全教育

2. 每日班前进行安全交底

3. 定期进行安全知识培训

4. 特种作业人员定期复审培训

5. 建立安全教育档案

备注：

- 本安全事项适用于各类建筑施工现场

- 各项目部应根据实际情况补充完善

- 安全管理人员应经常巡查，及时纠正违章

- 违反安全规定者按规定处罚